网址：http:// www.sonbest.com

订货信息

| 型号 | 内置芯片 |
| --- | --- |
| SLHT1-1 | SHT10 |
| SLHT1-2 | SHT11 |
| SLHT1-3 | SHT15 |

外形尺寸

### SLHT1 防护型温湿度传感器

# 产品概述

SLHT1包括SLHT1-1、 SLHT1-2、SLHT1-3共3种型号，分别内置SHT10,SHT11,SHT15,SHT20,SHT21.防护型能够有效阻止灰尘等颗粒进入传感器芯片，从而达到防护目的，延长传感器使用寿命。产品标配1米线长，最长支持50米，用户有长线要求可订制。

# 技术参数

| 参数 | SLHT1-1 | SLHT1-2 | SLHT1-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 | 2.4-5.5V |  |  |
| 测温范围 | -40 +85℃ |  |  |
| 测温精度 | ±0.5℃ | ±0.4℃ | ±0.3℃ |
| 测湿范围 | 0-100%RH |  |  |
| 测湿精度 | ±4.5% | ±3% | ±2%RH |
| 功耗 | 80μW(12位测量，1次/s)； |  |  |

# 接口接线

| 引线颜色 | 标号 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄色 | SCK | 时钟信号 |  |
| 红色 | VDD | 电源 |  |
| 绿色 | GND | 地 |  |
| 蓝色 | DATA | 数据输出 | 需接3-10k上拉电阻 |

# 与单片机连接，请参照如下电路: