网址：http:// www.sonbest.com

订货信息

| 型号 | 内置芯片 |
| --- | --- |
| SLHT2-1 | SHT10 |
| SLHT2-2 | SHT11 |
| SLHT2-3 | SHT15 |

# 外形尺寸

### SLHT2插针型温湿度传感器

# 产品概述

SLHT2包括SLHT2-1、 SLHT2-2、SLHT2-3共3种型号，分别内置SHT10,SHT11,SHT15.插针型设计的目的是方便用法使用原厂贴片的传感器芯片。产品引脚间隔为2.54mm。

用户编程请参考瑞士SHT原厂说明书及我司提供的资料包。接线及使用电源请严格按照说明操作。切记接线正确并检查后再通电。

# 技术参数

| 参数 | SLHT2-1 | SLHT2-2 | SLHT2-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 | 2.4-5.5V |  |  |
| 测温范围 | -40 +123.8℃ |  |  |
| 测温精度 | ±0.5℃ | ±0.4℃ | ±0.3℃ |
| 测湿范围 | 0-100%RH |  |  |
| 测湿精度 | ±4.5% | ±3% | ±2%RH |
| 功耗 | 80μW(12位测量，1次/s)； |  |  |

# 接口接线

| 符号 | 标号 | 时钟信号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| + | VDD | 电源 |  |
| - | GND | 地 |  |
| D | DATA | 数据输出 | 需接3-10k上拉电阻 |
| S | SCK | 时钟信号 |  |

# 与单片机连接，请参照如下电路: