网址：http:// www.sonbest.com

订货信息

| 型号 | 内置芯片 |
| --- | --- |
| SLHT4-1 | SHT10 |
| SLHT4-2 | SHT11 |
| SLHT4-3 | SHT15 |
| SLHT4-4 | SHT71 |
| SLHT4-5 | SHT75 |
| SLHT4-6 | SHT20 |
| SLHT4-7 | SHT21 |

# 外形尺寸

### SLHT4 工业防护型温湿度传感器

# 产品概述

SLHT4包括SLHT4-1、 SLHT4-2、SLHT4-3,SLHT4-4,SLH4-5,

SLHT4-6,SLHT4-7共7种型号。工业防护型能够有效阻止灰尘等颗粒进入传感器芯片，从而达到防护目的，延长传感器使用寿命。产品标配1米线长，最长支持50米，用户有长线要求可订制。

技术参数

注：产品精度与原厂内置器件一致，详细精度值参考内置芯片。

| 参数 | SLHT4 |
| --- | --- |
| 供电电压 | 2.4-5.5V |
| 测温范围 | -40 +85℃ |
| 测温精度 | ±3℃或±0.4℃或±0.5℃ |
| 测湿范围 | 0-100%RH |
| 测湿精度 | ±1.8%或 ±3%或±4.5% RH |
| 功耗 | 80μW(12位测量，1次/s)； |

# 接口接线

| 引线颜色 | 标号 | 时钟信号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红色 | VDD | 电源 |  |
| 绿色 | GND | 地 |  |
| 蓝色 | DATA | 数据输出 | 需接3-10k上拉电阻 |
| 黄色 | SCK | 时钟信号 |  |

# 与单片机连接，请参照如下电路。